| Dados de Identificação do Teste |  |  |
| --- | --- | --- |
| Placa: | Modelo do Veículo: | Ano de Fabricação: |
| Data do Teste: | Resultado (Escala Ringelmann): | Conforme: ☐ Sim ☐ Não |
| Condutor: | Função: | Obra: |

| Escala de Ringelmann |  |  |
| --- | --- | --- |
| Padrão 1 | 20% de densidade | (Cinza claro) |
| Padrão 2 | 40% de densidade | (Cinza médio) - Limite Urbano |
| Padrão 3 | 60% de densidade | (Cinza escuro) - Limite >500m |
| Padrão 4 | 80% de densidade | (Preto) |
| Padrão 5 | 100% de densidade | (Preto intenso) |

| Instruções de Uso – Posicionamento do Inspetor e Execução da Medição |  |
| --- | --- |
| - Ângulo de visão: Posicione-se transversalmente à saída do escapamento, mantendo um ângulo aproximado de 90° em relação ao fluxo da fumaça. - Distância e iluminação: Mantenha-se a uma distância de 2 a 5 metros do bocal, posicionando-se com o sol ou outra fonte de luz às costas, evitando ofuscamento. - Fundo de observação: Sempre que possível, utilize um fundo neutro e contrastante (como o céu ou uma parede clara) para facilitar a visualização da fumaça. - Observação: Observe a fumaça por meio do orifício central do cartão da escala. - Comparação: Compare a tonalidade da fumaça com os cinco padrões colorimétricos da escala (0% a 100% de densidade). - Leitura: Realize a leitura no ponto de maior densidade da fumaça, mantendo a observação por um período contínuo de 5 segundos. |  |
| Critérios de Aceitação (Limites Legais) |  |
| Localidade / Condição | Padrão Máximo Permitido |
| Localidade até 500m de altitude | Padrão nº 2 |
| Localidade acima de 500m de altitude | Padrão nº 3 |
| Veículos urbanos (independente da altitude) | Padrão nº 2 |